成都锦瑞坤科技有限公司

JRK-H电子围栏日常使用操作

正常运行显示：防区号→状态（通讯失败、0.0KV、0.8KV、5.2KV）;

脉冲主机“嗒、嗒……”工作声；

电子围栏报警：1、删除键→恢复（无警情）；

2、删除键→无法恢复（显示短路/断线需要进行防区排查）；

3、删除键→显示通讯故障（排查通讯防区、从新启动设备）；

报警记录查询：菜单→报警记录查询→上翻、下翻（查看报警记录）

通讯失败：1、重新启动设备检查显示情况；

2、检查设备线路（电源、通讯）；

3、设备一对一通讯测试，防区号是否改变，是否正常通信。

高、低压、撤防设置：菜单键→防区设置→输出密码（6666）→快速布撤防→选择高压、低压、撤防→确认显示成功后按菜单键退出。

上翻键：显示报警防区，再次按上翻键显示所有防区。

日常使用维护：

1、定期检测线路：不能有断线、短路、异物搭在线上；

2、发现断线、断杆等损坏直接恢复，裸线接线和电源接线相同；

3、定期修剪围栏周围植被（特别注意防区）；

4、定期开箱清洁灰尘等异物，并做断电歇用从启；